Mikroelektronika

Mondat gyűjtemény

Kellő diszkrécióval kezelje mindenki, nehogy kitudódjon és beszopjuk azzal, hogy full más lesz a zh!

Ha ezekből lesz a ZH, akkor könnyebb lesz keresgélni egy helyen. Mint a sok diasorban, viszont ha kiderül, h van ilyen, akkor tuti nem fogják belerakni ezeket.

Mindenki bővítse azokkal a kérdésekkel, amiket ő kapott a laborok előtt és az előadások után. Illetve a kipontozott helyekre írjátok be a megoldást, ha tudjátok biztosan.

színkód:

- piros behelyettesítés: biztos helyes megoldás, max pontot ért, vagy tényleg 100%-ra tudod

- kék behelyettesítés: nem biztos megoldás, diasorban találtad

- csak részpontot ért

- hiányzik

Új kérdések:

0.1 A szilícium szobahőmérsékleten  rosszabb  hővezető képességű mint a réz.

0.2 Az analóg integrált áramkör tervező laboratórium 3. keretében egy földelt source-ú egytranzisztoros alapkapcsolással, az útmutatóban szereplő adatok alapján kb. 20 dB erősítést valósítottunk meg.

0.3Egy képzeletbeli differenciál erősítő bemeneti tranzisztorait elhelyezésekor

Termikus és (Technológiai 0.8pont) szempontokat kell figyelembe vennünk, hogy elkerüljük a munkapontbeli különbségeket-kat/-ket.

- Előadás

  - Félvezető eszközök gyártása során több tucat maszkot alkalmaznak. Az egyik legnagyobb problémát a(z) maszkillesztés jelenti.

  - A félvezető felületén látható elszíneződést a chip / szilícium / Si -ról/ről és az oxid réteg / SiO2 / oxid -ról/ről visszaverődő fényhullám interferenciája okozza.

  - Az egy szeleten lévő chipek a gyártási folyamat során egyszerre készülnek.

  - A fotolitográfia során a helyiség megvilágítása sárga  színű fénnyel történik, mert a fotolakk/fotoreziszt érzékeny a(z) UV fényre.

  - Modern félvezető technológiákon a planár tranzisztor kialakítást felváltotta a FinFET és a GAA 3D tranzisztor konstrukció(k).

  - Modern gyártástechnológiák jellemző MFS értéke (2020) 5 / 7 nm.

  - A SIP  eszközökben jellemző az ún. stacked-die struktúra kialakítása.Az integrált áramkörök a specifikációban előírt funkciót végrehajtó része a core  .

  - Heterogén integráció során több, különböző technológián, akár különböző félvezető alapanyagból gyártott chipeket, ún. chipleteket helyeznek el egy aktív vagy passzív szilícium anyagú köztes hordozón.

  - Jelenleg a modern félvezető gyártástechnológiában alkalmazott szelet átmérő 300mm

  - Az integrált áramkör gyártásához szükséges maszkok tervrajzát Layout-nak nevezzük.jelenségnek köszönhető.

  - Az integrált áramkörök felületén gyakran különböző színű részeket lehet megkülönböztetni (főleg régebbi IC-k esetén, pl.: ua741). Ez a különböző vastagságú oxid / SiO2 / Szilícium dioxid / szilícium-dioxid réteggel fedett területeken, a(z) interferencia

  - A külvilággal való kapcsolat kialakításában a PAD áramkörök játszanak szerepet, amik lényegében egy kellően nagy (100 µm × 100 µm) fém  felületek.

  - Deep-UV fotolitográfia esetén a fotomaszkokat üveg hordozón alakítják ki króm  mintázattal.

  - A SOP eszközökben az ún. köztes hordozó (interposer) is az áramkör szerves részét képezi.

  - Egy félvezető szelet gyártása során akár 30 darab maszkra is szükség lehet.

  - A chiplet 3D heterogén integráció során a cél a alkatrészsűrűség növelése és a különböző technológiával megvalósított eszközök szoros integrációja.

  - Az integrált áramkörök a specifikációban előírt funkciót végrehajtó része a Core.

  - A félvezető chip felületén a különböző vastagságú oxid réteggel fedett területek eltérő színét az interferencia jelenség okozza.

  - A félvezető szeleteket gyémánttárcsa -val/-vel darabolják fel.

  - A MFS megmutatja, hogy mekkora a legkisebb megvalósítható alakzat mérete.

- Előadás

  - Moore 1965-ben kiadott és még mindig fennálló jóslata szerint az egy lapkára integrálható tranzisztor száma 14 / 15 / 18 havonta megduplázódik.

  - Az első híres személyi számítógépekben elérhető processzorok (pl.: 4004, 8080) nMOS technológián készült.

  - Első IC / monolitikus IC -t Jack Kilby alkotta 1959-ben.

  - Az intel Tick-Tock stratégiáját felváltotta a process-architecture-optimization modell.

  - Első germánium alapú bipoláris tranzisztor -t Bardeen, Schockley és Brattain alkotta meg 1947-ben.

  - A Turbo Boost technológia lehetőséget biztosít, hogy bizonyos esetekben egy kiválasztott mag (core) magasabb frekvencián üzemelhessen, amíg el nem ér egy előre definiált maximális disszipációs /hőmérséklet értékét.

  - Frank Wanlass 1963-ban alkotta meg az első CMOS. logikai kapcsolást.

  - Számos technológiai lépésnél (pl. diffúzió, oxidáció) a félvezető szeleteket  csoportosan ún. partiban kezelik.

  - A legnagyobb félvezető gyártócégek havonta nagyságrendileg több millió szelet -t munkálnak meg.

  - Az órajelfrekvencia folyamatos növelése helyett, a számítási teljesítmény további növelését a párhuzamosítás biztosítja.

  - Frank Wanlass ismerte fel a MOS-FET eszközök magas nyitófeszültségét okozó fő szennyeződ anyagot, a nátrium.

  - Az órajelfrekvencia folyamatos növekedése leállt, mivel a disszipáció korlátozó tényezővé vált.

  - A Fab a félvezetőgyártással foglalkozó üzemeket jelent.

  - A szeleteket számos technológiai lépésnél (pl.: diffúzió, oxidáció) csoportosan kezelik, az így kialakított csoport szakterminológiai elnevezése parti.

  - Egy modern rendszerchipeszköz maximális disszipáció sűrűsége kb. 130 W/cm2 nagyságú.

  - Első FET szabadalmat Lilienfeld nyújtotta be 1925-ben.

  - Az egyelőre megoldatlan, a további fejlődést gátló problémákat a roadmap-ekben egységesen Red Brick Wall-nak nevezik.

  - A félvezető gyártósorokon kialakított tiszta térben fentről-lefelé áramló lamináris áramlási jellegű légáram kerül kialakításra.

  - A modern rendszerchip eszközök (pl.: Ryzen 7, Core i7 processzorok) lapka mérete néhány cm2 nagyságú.

  - A megfelelő hűtés kérdése egyre fontosabbá válik a 3D rendszer konkstrukciók esetén, növekvő disszipáció sűrűség mellett.

  - A félvezető gyártástechnológia fotolitográfia művelet egy speciális térben az ún. tisztatér -ben végzik.

  - A mikroelektronika fejlődési trendjeit, jóslatait tartalmazó összefoglalót roadmap -nek nevezzük.

- Előadás

  - A töltéshordozók mozgékonyságát a(z) szóródás/-ok akadályozzák.

  - A generációhoz szükséges energiát a vegyértéksáv elektronjai a termikus / hő - vagy foton / fény -gerjesztéssel nyerik.

  - A LED eszközök működése a direkt rekombináció jelenségén alapul.

  - Nagy térerősség esetén a sodródási sebesség (drift velocity) megközelíti a hőmozgás sebességét, így a további térerősség növelésével a sodródási áram növekedése lelassul.

  - A kiürített térrészben történő generáció során töltéshordozó párok keletkeznek

  - Az intrinsic félvezetőkben a Fermi-szint a sávközépnél található.

  - A diffúziós hossz a diffúziós állandótól és a kisebbségi töltéshordozók élettartam-tól függ.

  - Vezetési sáv elektronsűrűségét a generáció és rekombináció dinamikus egyensúly / egyensúly -a határozza meg.

  - A folytonossági (+diffúziós) / diffúziós egyenlet(ek)nek központi szerepük van a félvezető eszközök elméletében.

  - Intrinsic félvezetőben az elektronok koncentrációja a hőmérséklettől valamint a vezetési sáv alja és a intrinsic Fermi-szint távolságától függ.

  - Akceptor adalékolású félvezető esetén a többségi töltéshordozók a(z) lyukak.

  - Direkt rekombináció fényemisszió -val/-vel jár(hat).

  - Vizsgálataink során a Bohr atom-modellből indulunk ki: az elektronok diszkrét energia szinteken, ún. héjakon helyezkednek el, és az alacsonyabb héjak vannak betöltve.

  - Vegyértéksávban lévő elektronok nem képesek elmozdulás / mozgás -ra.

  - Indirekt rekombináció nem radiatív, de mindig hődisszipáció -val jár.

  - Adalékolt szilícium félvezetőben a töltéshordozó sűrűség közvetlen összefüggésben van a Fermi-szint és a intrinsic Fermi-szint távolságával.

  - A Fermi-Dirac statisztikában az elektronok megkülönböztethetetlenek / nem különböztethetőek meg.

  - Az indirekt sávú félvezetők esetén a fényelnyelés okozhat generáció -t.

  - Indirekt sávú félvezető esetén rekombináció és generáció esetén az impulzus- és energiamegmaradás törvényének teljesülnie kell.

  - A diffúziós hossz megmutatja, hogy milyen átlagos mélység-ig hatolnak be a kisebbségi töltéshordozók, mielőtt rekombinálódnak.

  - Töltéshordozók mozgékonysága szilícium félvezető esetén növekvő adalékolással csökken.

  - Az egyedülálló atom energiaszintjei a kristályokban szinte sávok-ká szélesednek.

  - Akceptor adalékolású félvezető esetén létrejön egy plusz energianívó , ami a vegyérték sáv tetejéhez van közel.

  - A vegyérték és vezetési sáv között a tiltott sáv található.

  - Kémiai kötések kialakításába a vegyértéksáv elektronjai vesznek részt.

  - A töltéshordozó koncentrációk szorzata nem függ az adalékolás-tól/-től.

  - Parabolikus sávszélközelítés esetén a töltéshordozók effektív tömeg számolunk.

  - Többségi töltéshordozó sűrűség független a hőmérséklettől.

  - Intrinsic félvezetőben a Fermi-szint a tiltott sáv közepén található.

  - A töltéshordozó koncentrációk sorozata nem függ az adalékolás -tól/-től.

  - Az Intrinsic félvezetőben a Fermi-szint a sávközépnél található.

  - Direkt sávú félvezetők sávszerkezetén a vegyértéksáv teteje és a vezetési sáv alja ugyanannál az impulzus értéknél található.

  - Donor adalékolású félvezető esetén a többlet elektron úgy perturbálja a sáv diagramot, hogy létrejön egy plusz energia nívó, ami a vezetési sáv aljához van közel.

  - Félvezetők sávszerkezete az impulzus függvényében ábrázolja az elektronok energia(munka?) -át.

  - Donor adalékolású félvezető esetén, a többségi töltéshordozó élettartama, az az átlagos idő, amit egy elektron a vezetési sáv-ban tölt.

  - Szilícium félvezetőben a töltéshordozók mozgékonysága növekvő hőmérséklettel csökken.

- Előadás

  - PN átmenet esetén a beépített potenciál értéke a két oldal adalékolásának függvénye.

  - PN átmenet esetén a diffúziós árammal szemben fellépő sodródási áram kialakulásához szükséges térerősséget a kiürített réteg / tértöltés réteg hozza létre.

  - PN átmenet esetén a kiürített réteg mindig a gyengébben adalékolt oldalon szélesebb.

  - A P és N adalékolású félvezető darabok „összeérintésével” mindkét oldal többségi töltéshordozói áramolnak a túloldal felé, amíg a Fermi szintek ki nem egyenlítődnek.

  - Fém és félvezető anyag kontaktálásakor a félvezetőben sávelhajlás következik be. (p típusnál e- többlet, n típusnál e- hiány)

  - Fém és n adalékolású félvezető kontaktálása esetén a félvezetőben elektron hiány lép fel, a félvezető Fermi-szintje lesüllyed, a fémben negatív potenciál alakul ki.

  - PN átmenetnél a kiürített réteg szélessége a záróirányú feszültség növelésével nő.

  - PN átmenet esetén a kiürített réteg töltéshordozói mozgás / elmozdulás / áramlás -ra nem képesek, a diffúziós potenciál létrehozásában van szerepük.

  - Az elektrosztatika Gauss törvénye kapcsolatot teremt a térerősség és a töltéssűrűség között. (-->nekem maxosan jó, ha töltéssűrűség van írva, meg terek plíz)

  - Fém-fém kontaktus esetén a kontaktpotenciált a különböző anyagú fémek eltérő Fermi-szint -je/-ja okozza.

  - A PN átmenet sávábrájáról leolvasható, hogy a p oldalon lévő sávok energiaszintje megemelkedik, a n oldalon lévő sávok energiaszintje lesüllyed.

  - A félvezető belsejében kialakított erős adalékolás (pl.: HALO) kialakítása csak Ionimplantáció -val/-vel lehetséges.

  - PN átmenet esetén a kiürített rétegben a potenciálfüggvény négyzetes jellegű, szemben a síkkondenzátorral, ahol lineáris jellegű.

  - Abrupt átmenet előállítására epitaxiális rétegnövesztés technológiai lépés alkalmazásával van lehetőség.

  - A metallurgiai átmenetnél a félvezető anyag úgy viselkedik, mintha intrinsic lenne. (Nekem adalékolatlan is max pont)

  - A Poisson egyenlet kapcsolatot teremt a  potenciál különbség / feszültség és térerősség / térerősség eloszlás között.

  - Az adalékprofil megmutatja az adaléksűrűség-ét a mélység függvényében.

  - Az adalékprofil jellege a(z) előállítási technológia-tól/-től függ.

  - Metallurgiai átmenetnél a donor és akceptor adalékkoncentráció megegyezik.

  - Fém és p adalékolású félvezető kontaktálása esetén a félvezetőben elektron többlet lép fel, a félvezető Fermi-szintje megemelkedik , a fémben pozitív potenciál alakul ki.

  - PN átmenet esetén a kiürített rétegben a térerősség eloszlás függvénye lineáris jellegű, szemben a síkkondenzátor struktúrával, ahol konstans jellegű.

- Előadás

  - Az ütközéses ionizáció jelenség a lavina letörésre jellemző.

  - Diódára kapcsolt nyitóirányú előfeszítés esetén a p oldalon, az átmenet közelében elektronok halmozódnak fel.

  - A modellegyenletek a szimulációs program kódjába vannak beépítve.

  - Nyitóirányú előfeszítés esetén mindkét oldal többségi töltéshordozó injektálódnak a másik oldal felé.

  - A PN átmenet gyengébben adalékolt oldalának az adalékolás növelésével, csökken  a letöréshez tartozó UL feszültség érték.

  - PN átmenet esetén a generációs áram tipikusan záró irányú előfeszítés esetén jellemző.

  - A PN átmenet diffúziós kapacitása a nyitó irány / nyitó tartomány -ban/-ben jellemző.

  - Záróirányú előfeszítés hatására a PN átmeneten növekszik a potenciálgát magassága, növekszik a térerősség a tértöltésrétegben, így a sodródási áram kerül túlsúlyba.

  - Az ütközéses ionizáció során a térerősség által felgyorsított töltéshordozók a kristályrács atomokkal ütközve a vegyértéksávból további elektronokat szakítanak ki.

  - Diódák soros ellenállásának a csökkentése érdekében epitaxiális szerkezet/réteg, erősebb szubsztrát adalékolás -t alkalmazunk. -mindkettő jó

  - PN átmenet esetén, nyitófeszültség hatására az potenciálgát q*U értékkel csökken, így az n oldal elektronjainak nagyobb része tud átlépni a p oldalra.

  - I0 a kisebbségi töltéshordozó sűrűséggel arányos!

  - A rekombinációs áram a PN átmenet nyitó irányú működésekor fellépő, tipikusan kis áramoknál jellemző jelenség.

  - Záróirányú előfeszítés esetén mindkét oldal kisebbségi töltéshordozó -nak/-nek sodródása jellemző a másik oldal felé.

  - A Shockley-Read-Hall (SRH) rekombináció esetén a vegyérték sáv és a vezetési sáv között „áthaladó” elektron a tiltott sávban  található lokalizált állapotokkal (ezek az ún. mély-nívók ) kerül kölcsönhatásba.

  - Kényszerített, nyitóirányú áram mellett a PN átmenet nyitófeszültsége nagyon jó hőmérséklet-érzékelő

  - A Zener letörés az ún. alagúthatás fizikai jelenségen alapul.

  - A diódára kapcsolt előfeszítés függvényében a potenciállépcső / potenciálgát magassága változik.

  - PN átmenetnél a letörési feszültség a gyengébben adalékolt oldal adalékolás -tól/-től függ.

  - PN átmenet nyitóirányú előfeszítése esetén a p oldalra átjutott elektronokat - a p oldalon - a  térerő mozgatja a kontaktus felé.

  - A modellparamétereket katalógus fájl -ból/-ből tudjuk meghatározni.

  - A záróirányú feléledési jelenség miatt, nyitó tartományból a záró tartományba történő gyors átkapcsolás esetén a dióda még véges ideig vezet, köszönhetően a diffúziós kapacitásnak.

  - Záróirányú előfeszítés esetén a PN átmenet nyelőként viselkedik kisebbségi töltéshordozókra.

  - PN átmenet esetén a záró irányú áram nagyságát a töltéshordozó generáció sebessége határozza meg.

  - A PN átmenet tértöltési kapacitása a záró tartomány -ban/-ben domináns.

  - Nyitóirányú előfeszítés hatására a PN átmeneten csökken a potenciálgát magassága, csökken a térerősség a tértöltésrétegben, így a diffúziós áram kerül túlsúlyba.

  - PN átmenet esetén a generáció a kiürített réteg-ban/-ben jelentősebb, mint a normál p vagy n adalékolású rétegekben.

  - A diffúziós kapacitás káros, lassítja a dióda működését. keskenybázisú dióda kialakítással és a kisebbségi töltéshordozó élettartam csökkentésével lehet csökkenteni.

  - A modellparamétereket PDK -ból tudjuk meghatározni.

- Előadás

  - A bipoláris tranzisztorok háromelemes fizikai helyettesítőképei kisjelű, lineáris modellek, amik az rbb’ soros ellenállás okozta parazita hatást is figyelembe veszik.

  - A bipoláris tranzisztor működésének feltétele, hogy az egyik szélső réteg nagyságrendekkel jobban adalékolt legyen, mint a középső réteg.

  - A bipoláris tranzisztor működés feltétele, hogy a középső  réteg sokkal vékonyabb legyen, mint a kisebbségi töltéshordozók diffúziós hosszúsága.

  - Az inverziós tartományban a bipoláris tranzisztor áramerősítési tényezője maximum 0.1 értéket érheti el.

  - Bipoláris tranzisztorok esetén az egyenáramú áramerősítési tényező értéke közel 1 .

  - Bipoláris tranzisztorok esetén az egyenáramú áramerősítési tényező értéke közel 1.

  - Inverz működés esetén az áramerősítési tényező alacsony értékéért az inhomogén adalékolás, valamint a CB átmenettől diffúziós hossz -nál/-nél távolabb található EB átmenet a felelős.

  - Homogén bázisadalékolású bipoláris tranzisztor esetén a kisebbségi töltéshordozó eloszlás lineáris, mivel a gradiens minden pontban állandó kell, hogy legyen.

  - A földelt bázisú alapkapcsolás, normál aktív üzemmódú működése során a BE átmenet nyitva, a CB átmenet zárva van.

  - A kollektorköri ellenállás csökkentése céljából az integrált áramköri bipoláris tranzisztor struktúrák esetén rejtett réteg / eltemetett réteg kialakítását alkalmazzák.

  - Inhomogén bázisadalékolású bipoláris tranzisztor esetén a fő cél a diffúziós kapacitás / bázistöltés csökkentése.

  - Széles bázisú PN átmenet esetén a diffúziós töltések mennyisége a(z) diffúziós áram-tól és a kisebbségi töltéshordozók  élettartam -tól függ.

  - Transzporthatásfok értéke a bázis szélesség -tól/-től és a diffúziós hosszúság hányadosának négyzetétől függ.

  - Injektálási hatásfok értéke egyhez közeli és nagyban függ az emitter és a bázis adalékolás -nak/-nek arányától.

  - Inhomogén bázisadalékolású bipoláris tranzisztor esetén a kisebbségi töltéshordozókat főleg a térerősség/belső térerősség fogja mozgatni a lezárt CB átmenet irányába.

  - Közepes teljesítményű bipoláris tranzisztor esetén az emitter ún. fésűs kialakítású.

  - Inhomogén bázisadalékolású bipoláris tranzisztoroknál a beépített tér nagysága körülbelül 100 / 120 / 130 mV nagyságrendű. (mindhárom jó volt)

  - Inhomogén bázisadalékolású bipoláris tranzisztor esetén a kisebbségi töltéshordozó eloszlás a bázisban konstans, mivel állandó térerősség mellett, minden keresztmetszeten állandó áram folyik.

  - Az Ebers-Moll egyenletek nagyjelű, nemlineáris működést reprezentáló modell, amely minden üzemmódban helyesen írja le a bipoláris tranzisztor működését!

  - Inhomogén bázisadalékolású bipoláris tranzisztor esetén a kisebbségi töltéshordozókat főleg a beépített térerősség /belső térerősség fogja mozgatni a lezárt CB átmenet irányába.

- Előadás

  - FET eszközöket áramgenerátorok kialakítása esetén a(z) telítéses üzemmódban használjuk, mert ekkor nagy a kimenő impedancia értéke.

  - JFET eszközöknél a maximális ID áramot (UGS=0 mellett) Idss/I0 jelöljük és áramállandó-nak nevezzük.

  - A növekményes MOS-FET eszközök unipoláris eszközök és normally-off működésűek.

  - JFET eszközöknél az U0 elzáródási feszültségérték a csatorna vastagság(á) -tól és a csatorna adalékolás(á) -tól függ.

  - A JFET és a kiürítéses MOS-FET eszközök normally-on működésűek.

  - Követő (puffer) erősítőket tipikusan közös drain/földelt drain  alapkapcsolással szoktak megvalósítani.

  - MOS-FET eszközök esetén a fém gate-s struktúrát a poly-szilícium / poli-szilícium / polyszilikát gate anyagú struktúra váltotta fel, mert így gyártás során megvalósulhat az önillesztés és kisebb lehet a küszöbfeszültség.

  - Térvezérlésű tranzisztorok vezérlő teljesítménye közel 0 W.

  - JFET eszközök transzkonduktancia értéke négyzetgyökösen változik a UGS feszültség függvényében.

  - JFET eszközöknél (a MOS-FET eszközöktől eltérően) nem jellemző a villódzási-zaj.

  - A kiürítéses MOS-FET eszközök unipoláris eszközök és normally-on működésűek.

  - FET eszközök lineáris (trióda) tartományban feszültség vezérelt ellenállásként -ként viselkednek.

  - Az Elektronikus Eszközök Tanszéke félvezető laboratóriumában p-MOS technológia áll rendelkezésre.

  - JFET eszközökben a PN átmenetekre kapcsolt záróirányú feszültséggel változtatható meg a kiürített réteg szélessége így a csatorna effektív vastagság -e/-a.

  - AMS 0.35 um CMOS technológián - amin a laboratóriumi gyakorlatok során is dolgoztunk - kb. 13/22 maszk kell a gyártáshoz.

  - JFET eszközök esetén a(z) bemeneti impedancia sokkal nagyobb, mint a bipoláris tranzisztoroknál.

  - JFET eszközök esetén a telítéses működési tartományban az ID áram nem változik a UDS feszültség változásával

  - A JFET tranzisztor karakterisztika egyenlete négyzetes összefüggést mutat.

  - JFET eszközöknek alacsonyabb a(z) gate áram értéke, mint a bipoláris tranzisztoroknak.

  - JFET eszközök unipoláris eszközök, ami azt jelenti, hogy (a) többségi töltéshordozók vesznek részt a vezetésben.

  - JFET eszközök működése során feltétlen el kell kerülni a letörési „működési tartományt”!

  - JFET eszközöknek alacsonyabb a(z) transzkonduktancia értéke, mint a bipoláris transzisztoroknak.

- Előadás

  - A növekményes MOS-FET tranzisztorok karakterisztika egyenlete négyzetes összefüggést mutat.

  - QSC a kiürített réteg -ben található töltések mennyisége.

  - CCD és CMOS képérzékelőkben egyaránt földelt drain erősítő alapkapcsolást alkalmazunk.

  - A sony által alkalmazott Exmor R technológia esetén A/D átalakítókat helyezünk el követlenül a képérzékelő lapkán.

  - FIMS az érintkezési potenciálkülönbség .

  - A felületi potenciál értéke megmutatja, hogy mekkora energia értékkel hajlik el a sáv a félvezetőben.

  - MOS-FET tranzisztorok esetén a csatorna elzáródás bekövetkezte után, az elzáródott tartományban a töltéstranszport drift áram révén valósul meg.

  - ISOCELL technológiával a képérzékelő pixelek közötti áthallás -t csökkenthetjük.

  - MOS-FET tranzisztorok esetén a Source-Bulk és a Drain-Bulk PN átmenetei záróirány -ban vannak előfeszítve.

  - Az erős inverziót a felületi Fermi-potenciál kétszeresénél definiáljuk.

  - A MOS kapacitás struktúra esetén megismert felületi jelenségek: akkumuláció, kiürítés, inverzió

  - A Fermi potenciál megmutatja, hogy mekkora az a felületi potenciál érték , amikor kialakul az inverzió határhelyzete .

  - CCD képérzékelők esetén MOS kapacitást alkalmazunk képérzékelő eszközként.

  - Az inverziós csatornában található töltések száma az oxidkapacitás és az (UGS-VTh) szorzataként számítható.

  - Az egységnyi felületre számított gate kapacitás növekedésével a VTh küszöbfeszültség értéke csökken.

  - Kiürülés során az elmozdulásra nem képes, helyhez kötött adalékionok tartanak egyensúlyt a Gate elektróda töltésével .

  - Flat-Band állapot eléréséhez a Gate elektródára akkora feszültséget kell kapcsolni, mint amekkora a gate anyaga és a félvezető kilépési munkáinak a különbsége.

  - A fill factor megmutatja, hogy a pixelfelület hány százaléka a fényérzékeny felület.

  - QSS értékének növelésével (pl.: ion-implantációval) csökken a VTh küszöbfeszültség értéke.

  - A kiürítéses MOS-FET tranzisztor felfogható úgy, mint egy eltolt küszöbfeszültségű növekményes MOS-FET tranzisztor.

  - QSS a félvezető és az oxid határfelületén található elkötetlen vegyérték állapotokon megülő töltések.

  - UBS feszültség növelésével a VTH küszöbfeszültség értéke csökken.

  - USB feszültség növelésével a VTH küszöbfeszültség értéke növekszik.

  - Kiürülés során nem lesznek töltéshordozók … (lyukak és elektronok 0 pont) a Gate alatt a félvezető felületén.

  - A sávelhajlás következtében változik a(z) intrinsic Fermi-szint és a sávközép távolsága, ami a töltéshordozó koncentrációval/sűrűséggel van közvetlen kapcsolatban.

  - Félvezető anyagra adott pozitív feszültség hatására a sávábrán, a megengedett energia szintek/sávok potenciális energiája csökken, azaz a sáv lefelé hajlik.

  - Akkumuláció során többségi töltéshordozók halmozódnak fel a félvezető felületén a Gate elektróda alatt.

  - A bulk adaléksűrűség növelésével négyzetgyökösen növekszik a VTh küszöbfeszültség értéke.

  - Pixel binning technika alkalmazására főleg sötét fényviszonyok esetén van szükség.

  - ΦMS az … beépített potenciál?? random pdf-ben találtam.

- Előadás // ez már nem lesz ZH-ban

  - Állandó térerősséget megtarthalosourceó skálázás legfőbb korlátozó tényezője, hogy a küszöbfeszültség nem csökkenthető akármeddig.

  - A HALO a szubsztrát adalékolással megegyező , annál jelentősen magasabb adalékkoncentrációjú implantált zseb.

  - A 45 nm alatti fém gate-s MOSFET tranz. fiMS értékét a gate kompozit struktúra -vel lehet beállítani.

  - Küszöbfeszültség túl alacsony értéke esetén … a legnagyobb probléma, hogy jelentősen megnövekszik a küszöb alatti áram értéke .

  - Az átszúrás jelenség kiküszöbölésére a HALO implantációt alkalmaznak.

  - A dark silicon terület megmutatja, hogy a teljes rendszerchip eszköz áramköri részegységeinek hány százalékát nem tudjuk bekapcsolni anélkül, hogy túlmelegedne az eszköz.

  - A szilicid gate technológia esetén a poly-szilícium gate elektródát pl Ni anyaggak ad..

  - Dennard törvénye az arányos méretcsökkenés alapelveit fekteti le. (4. dia)

  - A subtreshold swing értéke megmutatja, hogy tízszeres áramérték  csökkenés -hez mekkora feszültségváltozás tartozik.

  - A subtreshold slope értéke megmutatja, hogy tízszeres áramérték növekedés -hez mekkora feszültségváltozás tartozik.alatti

  - A feszített szilícium technológia alkalmazásával a töltéshordozók mozgékonysága -t lehet növelni.

  - Egyes jóslatok szerint a 7 nm csékszélességen a sötét szilícium területe meghaladhatja akár a 80 %-ot is.

  - A rövidcsatornás eszközöknél a szaturáció hamarabb (kisebb UDS feszültségnél) következik be.

  - A DIBL jelenség értelmében a drain feszültségváltozása hatással van a rövidcsatornás MOS-FET tranzisztor küszöbfeszültség -re.

  - A küszöbalatti áram csökkentése érdekében … kisebb -nek

  - CD értékének csökkentésével a subtreshold swing értéke csökken, így a küszöbalatti áram értéke csökken

  - A gate alatti kiürített térrészben található töltések száma (QD) a bulk adaléksürüség értékének négyzetgyökével arányos. (a második helyre ezek a lehetőségek vannak: négyzetével / exponenciális értékével / logaritmusával / köbgyökével / négyzetgyökével)

  - Strained silicon technológia esetén a pMOS-FET struktúráknál tipikusan SI-GE (germánium?) anyagot alkalmaznak a szilícium kristályrács „szétfeszítésére”. (37. dia) (SiN Nem jó!)

  - Szilicid gate kialakításakor a legnagyobb problémát a szilícium és szilicid közötti hőtágulási együttható különbség okozza. (58. dia)

  - FD-SOI esetén teljesen kiürített a gate alatti 5-20 nanométer vastagságú szilícium réteg. (22. dia)

  - CD a gate alatti kiürített réteg? kapacitása. (15. dia) (“kiürített réteg”-et nem fogadta el)

  - A gate alatti kiürített térrész kapacitása (CD) a kiürített térrész szélesség? értékének négyzetgyökével arányos

  - SOI technológia esetén CD csökkentése érdekében egy nagyobb értékű kapacitást kötünk vele sorba. (17. - 22. dia) (“kisebb értékű kapacitást” nem jó, “rossz hővezető anyagot” sem jó)

  - Az LDD egy a drain adalékolással azonos?, annál gyengébb? adalékkoncentrációjú régió, ami a Gate alá nyúlik. (33. dia) (első helyre “bulk adalékolással ellentétes” nem jó. Második helyre “jelentősen magasabb” nem jó.)

  - A gate alatti kiürített térrész a ….. -nél kisebb gate feszültség esetén tűnik el.

  - A küszöbalatti áram csökkentése érdekében a subthreshold slope (SS) értékének minél nagyobb? -nak/-nek kell lennie.(kisebb nem volt jó)

  - A küszöbalatti áram csökkentése érdekében a subthreshold swing (S) értékének minél kisebb -nak/-nek kell lennie.

  - A subthreshold slope értéke megmutatja, hogy ….. -hez mekkora áramváltozás tartozik. (elsőnél “tízszeres gate kapacitás növeléséhez” nem volt jó)

  - A 45 nm alatti csíkszélességű technológiákon a MOS-FET tranzisztorok fém gate elektródája a ………(áram nem volt jó) beállításáért felelős rétegstruktúrából és alacsony ellenállású fém rétegből épül fel.

  - A gate alatti kiürített térrészben lévő töltések száma (QD) az inverzió -nál/-nél éri el maximumát.

  - FinFET illetve Tri-Gate struktúra alkalmazásával sikerült növelni a ... -t a teljes tranzisztor helyfoglalásának növelése nélkül.

  - CD értékének csökkentésével a subthreshold swing értéke csökken , így a küszöbalatti áram értéke csökken .

  - Egyes jóslatok szerint a 7 nm csíkszélességen a sötét szilícium (dark silicon) területe meghaladhatja akár a(z) 70 %-ot is.

- Előadás

  - CMOS kapcsolástechnika esetén az alkalmazható minimális tápfeszültséget a küszöbfeszültség és a ……  értéke korlátozza, határozza meg. (nekem max pontot adott úgy hogy beírtam mind a 2 helyre a küszöbfeszültséget, de ha nem gép javítja akk gyanús hogy csak fél pont jár érte)

  - Dinamikus CMOS kapcsolástechnikával megvalósított logikai kapuk esetén két fázis követi egymást periodikusan: az előtöltés és a kiértékelés.

  - CMOS inverter kapcsolás aktív terhelésű, ami azt jelenti, hogy az aktív terhelés is vezérelt.

  - SCL kapcsolástechnikával ….. kapcsolásokat tudunk realizálni CMOS gyártástechnológián.

  - CMOS kapcsolástechnika esetén a csökkenő tápfeszültség alkalmazásával …… loada fogyasztás, növekszik a kapukésleltetés és csökken a logikai swing értéke.

  - Dinamikus CMOS kapcsolástechnikával megvalósított logikai kapuk esetén szükség van ……

  - CMOS gyártástechnológián CMOS nMOS pMOS és SCL kapcsolástechnikával lehet megvalósítani logikai áramköri családokat.

  - SCL kapcsolástechnikánál a bemeneti …… állapota határozza meg, hogy a …… melyik tranzisztorán folyjon át az áramgenerátor árama.

  - Low-K anyagként tipikusan ….. alkalmazunk.

  - BiCMOS kapcsolástechnikával nagyfrekvenciás áramkörökben találkozhatunk.

  - Passzív terhelésű nMOS inverter kapcsolás fő előnye, hogy kevés tranzisztorral megvalósítható.

  - CMOS inverter kapcsolás aktív terhelésű, ami azt jelenti, hogy az aktív terhelés vezérelt.

  - A rendelkezésre álló eszközökből alkotott logikai áramkörök áramköri kapcsolástechnikájának kiválasztása a specifikációban rögzített kívánalmak-en és magán a tervező -en múlik.

  - Dinamikus CMOS kapcsolástechnikával megvalósított logikai kapuk esetén két fázis követi egymást periodikusan: előtöltés és a kiértékelés.

  - Passzív terhelésű nMOS inverter kapcsolás esetén a Load (terhelő) ellenállást    Trióda tartományban működő,kiürítéses,nmos tranzisztorralvalósítják meg.

  - SCL kapcsolástechnikánál a bemeneti ….(egységugrás jel) állapota határozza meg, hogy a differenciál pár melyik tranzisztorán folyjon át az áramgenerátor árama..

  - CMOS inverter kapcsolás esetén állandósult állapotban a két tranzisztor közül csak az egyik vezet, a másik lezárt állapotban van.

  - Passzív terhelésű nMOS inverter kapcsolás fő hátránya, hogy statikus fogyasztása  van és a logikai 0 értékhez tartozó jelszint  nem tisztán GND.

  - .Az áramköri kapcsolás megalkotásához a rendelkezésre álló eszközök-et az alkalmazott mikroelektronikai gyártástechnológia határozza meg.

  - A réz vezetékezés kialakítása a dual damascene technológiával válik lehetővé.

  - Dinamikus CMOS kapcsolástechnikával megvalósított logikai kapuk esetén szükség van ….(komplex áramutak nem jó)

  - Egymásután sorba kötött két CMOS inverter kapcsolással lehetővé válik egy bemeneti jel szintjeinek és jelalakjának a ……(visszaállítása nem jó).

  - Nagy tápfeszültség alkalmazása esetén a CMOS inverter átkapcsolásakor fellép olyan állapot, amikor mind a két tranzisztor vezetési állapotban van.

  - Az azonos áramköri kapcsolástechnikával megalkotott logikai kapuáramkörök alkotnak egy-egy logikai áramköri család -ot.

  - A töltés-pumpálás fogyasztás összetevő értéke a tápfeszültség négyzetével és működési frekvencia a szorzatával arányos.

  - Az Uk komparálási feszültség értéke - CMOS inverter kapcsolás esetén - a tranzisztorok áramállandó -nak/-nek arányától függ.

  - A DRC a PDK része és a ... -ra tervezés szabályait tartalmazza.

  - Dinamikus CMOS kapcsolástechnika fő előnye a statikus CMOS áramkörökhöz képest, hogy kevesebb  tranzisztorra van szükség, csak dinamikus teljesítményfelvétel van és a p és n csatornás MOS tranzisztorok geometria arányai nem számít.

- (és 13.)Előadás

  - Napelemekben történő rekombináció csökkenti a foto-áram nagyságát és a cella felmelegedés–hez/–hoz vezet.

  - A MEMS angol mozaikszó jelentése: Microelectromechanical systems

  - A rövid hullámosszúságú fénysugárzás nagy energiájú a(z) ………..(antireflexiós rétegben nem jó) anszorbeálódik.

  - A spektrális válaszfüggvény megmutatja a generált fotóáram és az adott hullámhosszúságú fény teljesítményének hányadosát egységnyi felületen.

  - A projektorokban található DMD mikrorendszer rövidítés a Digitális micromirror array jelenti.

  - Az alábbi fényképen egy MEMS DMD szerkezet látható.

  - Az alábbi elektronmikroszkópos felvételen egy MEMS RF kapcsoló látható.

  - Kristályos szilícium napelemeket lyukak kialakításával vagy monograin struktúra kialakításával lehet fényáteresztővé tenni.

  - Egyátmenetes szilícium napelemcellák maximális hatásfoka 28-33 % lehet, Nap spektrumot feltételezve és AM=1 mellett.

  - Többátmenetes napelem struktúrák esetén különböző tiltott sávszélességű anyagokat alkalmazunk, hogy a spektrum minél szélesebb tartományában történhessen foton-gerjesztés.

  - Felületi mikromechanikai megmunkálás során alapvetően a szelektív marás alakítunk ki mikroszerkezeteket.

  - A többátmenetes napelem struktúrákban a megvilágított oldal felől a napelem struktúra belseje felé haladva egyre csökkenő tiltott sáv szélességű anyagokat alkalmazunk.

  - Tömbi mikromechanikai megmunkálás során alapvetően a hátoldalon alakítunk ki mikroszerkezeteket.

  - Az alábbi képen egy MEMS fésűs meghajtó látható.

  - Az alábbi felvételen egy MEMS gyorsulásérzékelő látható.

  - A skála tényező megmutatja, hogy az egyes fizikai effektusok nagysága, hogyan változik a makrovilághoz képest, a rendszer hosszméreteinek csökkenésekor.

  - Egy félvezetőben csak akkor történhet foton-gerjesztés, ha a beérkező foton energiája nagyobb , mint a tiltott sáv szélessége.

  - Az izotróp és anizotróp marás közötti legfőbb különbség az, hogy az egyik függ, míg a másik nem függ a(z) ……………... -tól/-től.

  - Vörös- és infratartományú fénysugárzásnak kisebb az energiája, a(z) ……… -ben abszorbeálódik.

  - Napelem felületének strukturálása és felületére felvitt ARC réteg együttes alkalmazása jelentősen csökkenti a reflexiót.

  - Az alábbi mikroszkópos felvételen egy MEMS fésűs meghajtó látható.

  - Napelem struktúrákban nagyobb tiltott sáv szélességű anyagok alkalmazásával az … érték növekszik.

  - A Fill faktor (FF) megmutatja a maximális leadható teljesítmény viszonyát az adott megvilágításhoz tartozó … és … szorzatához képest (elméleti maximum).

- Előadás

  - Egy elektromos fényforrás egy olyan hatásfok jellegű mennyiség, amely azt mutatja meg, hogy egységnyi betáplált villamos teljesítmény révén mekkora össz fényáram-t bocsájt ki a fényforrás.

  - Egy LED csúcshullámhossza a PN átmenet hőmérsékletének növekedtével nő, mert a félvezető anyagok tiltott sávszélessége a hőmérséklet növekedtével csökken.

  - Az izzólámpa fénye folytonos spektrumú, nagyon jelentős infravörös tartalommal, ezért az izzólámpák nagyon rossz hatásfokú fényforrások.

  - Egy fényforrás által kibocsájtott sugárzás fényhasznosítása egyenlő a fényforrás által kibocsájtott teljes fényáram és a kibocsájtott teljes optikai teljesítmény hányadosával.

  - Egy LED energiakonverziós hatásfoka egyenlő a LED által optikai teljesítmény és a betáplált villamos teljesítmény hányadosával.

  - A fényáram SI mértékegysége lumen.

  - A gázkisülő lámpák fényére vonalas spektrum jellemző.

  - Egy LED energiakonverziós hatásfoka a nyitókarakterisztika nagy áramú szakaszán a nyitóáram további növelésével csökken.

  - Egy LED eszköz belső kvantumhatásfoka azt mutatja meg, hogy a pn átmenetbe beinjektált ( és rekombinálódó ) összes elektron hányad része okoz veszteséget-t.

  - A nagyhatékonyságú LED-ek működésének fizikai alapját az ún. direkt sávátmenet jelenti.

  - Egy színes LED fénye kvázi monokromatikus, a spektrum csúcsához tartozó hullámhossz a LED pn-átmenetét alkotó félvezető anyag foton emisszió -val/-vel fordítottan arányos.

  - Mai LED eszközök maximális fényhasznosítása 300 lm/W.

  - Egy LED eszköz energiakonverziós hatásfoka a PN átmenet hőmérsékletének növekedtével csökken.

  - Egy LED eszköz kicsatolása hatásfoka azt mutatja meg, hogy a pn átmenetben generált …….. hányad része hasznosul úgy, hogy a ……... a szabad térbe kijut.

  - Rövidebb hullámhosszal jellemezhető fényű (pl. kék) LED-ek nyitófeszültsége nagyobb, mint a nagyobb csúcshullámhosszal (pl.: vörös) jellemezhető LED-ek nyitófeszültsége.

  - Gázkisülő lámpákban az elsődleges fénykeltés a lámpában lévő ionizált gáz -ban/-ben történik és az elektronok diszkrét atomi energiaállapotok közötti átmenethez kötődik.

Fakultatív ZH feladatok

- A félvezető gyártástechnológia fotolitográfia műveletét egy speciális térben az ún. tisztatér -ben végzik.

- A ring oszcillátor kimenő frekvenciájának meghatározására tranziens szimulációt érdemes futtatni.

- CMOS félvezető technológián, CMOS áramköri kapcsolástechnikával megvalósított ring oszcillátor kapcsolás parazita kapacitásainak (pl.: következő fokozatok bemenő kapacitásai, inverter kapcsolást alkotó tranzisztorok kapacitásai, stb.) csökkenésével, az oszcilláció frekvenciája nő.

- A transzkonduktancia mértékegysége S / siemens .---lehetne piros is

- A megfelelő hűtés kérdése egyre fontosabbá válik a 3D rendszer konkstrukciók esetén, növekvő disszipáció sűrűség mellett.

- Nedves oxidáció gyártástechnológiai eljárással vastagabb, de szennyezéseket tartalmazó oxid réteg hozható létre, főleg elektromos szigetelés és maszkolás céljából.

- Az analóg tervező laboratórium keretében egy földelt source-ú egytranzisztoros alapkapcsolással, az útmutatóban szereplő adatok alapján kb. 17 dB erősítést valósítottunk meg.

- Szobahőmérséklet felett, fokozatosan növekvő hőmérséklet esetén, a (hőmérsékletfüggő) mozgékonyság változás hatására a CMOS inverter késleltetése nő.

- Alacsony, 200 K alatti hőmérsékleten az erősebben adalékolt félvezetők esetén a fonon->nem jó -szórás lesz domináns. Ezért a mozgékonyság csökkenő hőmérséklettel egyre meredekebben növekvő?->ez se tendenciát mutat.

- A 2. analóg tervező laboratóriumban a töltéshordozó-mozgékonyság (kötőjellel vagy a nélkül?) hőmérsékletfüggése volt domináns, ezért növekvő hőmérséklet mellett az ring oszcillátor oszcillációs frekvenciája csökkent.

- A MOS-FET tranzisztorok gate dielektrikum kialakításánál, nagy tisztaságú, szennyező atomoktól mentes, vékony oxidot alakítanak ki  kémiai gőzfázisú leválasztás (CVD) / katódporlasztás gyártástechnológiai eljárással.

- A JFET tranzisztor drain-árama telítéses tartományban a Ugs feszültséggel négyzetes kapcsolatban áll. (8. előadás 00:39:40)

- PN átmenet esetén a beépített potenciál értéke a két oldal adalékolásának függvénye.

- Növekvő hőmérséklet esetén, a (hőmérsékletfüggő) küszöbfeszültség (VTH) változásának hatására a CMOS inverter késleltetése csökken.

- A hőmérséklet növekedésével a MOS tranzisztor küszöbfeszültsége csökken

- Jelenleg a modern félvezető gyártástechnológiában alkalmazott szelet átmérő 30 cm .

- Egy félvezető szelet gyártása során akár 70 darab maszkra is szükség lehet.

- Frank Wanlass ismerte fel a MOS-FET eszközök magas nyitófeszültségét okozó fő szennyeződ anyagot, a nátriumot

- A ring oszcillátor oszcillációs frekvenciája (sajátfrekvencia) az inverter fokozatok számától -tól és a késleltetési idő -től függ.

- A ring-oszcillátor páratlan számú inverter -ből épül fel.

- A MOS tranzisztor áramának a hőmérsékletfüggése a küszöbfeszültség -nek és a töltéshordozók mozgékonyságá -nak hőmérsékletfüggéséből származik

- Egy CMOS technológián, CMOS kapcsolástechnikával megvalósított logikai kapu n-csatornás MOS tranzisztorainak bulk-ját a föld/gnd  -ra/-re kell kapcsolni.

- Egy CMOS technológián, CMOS kapcsolástechnikával megvalósított logikai kapu p-csatornás MOS tranzisztorainak bulk-ját a táp/vdd-ra/-re kell kapcsolni.

- Az adiabatikus peremfeltétel azt jelenti, hogy 0 hőáram halad át a határfelületen.

- Az áramköri hordozók FR4 vagy FR5 alapanyaga üvegszál erősítésű epoxy műgyanta laminátum.

- Labor

  - ss

- Labor

  - Mit jelent a 100-as tér fogalma?

    - Azt jelenti, hogy legfeljebb 100 darab 0,5 µm-esnél nagyobb részecske lehet egy köbláb levegőben

  - A szilícium egykristály előállítására felhasználható eljárás:

    - Mindkettő:Czochralski  növesztési eljárás, Floating zone eljárás

  - Az egyes áramköri elemek felismerését és azonosítását a következő vizsgálati módszerekkel végezhetjük:

    - mind igaz:SEM, TEM, Optikai mikroszkóp

  - Milyen alkatelemek jellemzőek a bipoláris, és milyenek a MOS integrált áramkörökre?

    - Bipoláris alkatelemek: PNP, NPN tranzisztor, dióda; MOS alkatelemek: növekményes és kiürítéses tranzisztorok

  - A szilícium a periódusos rendszer 16-os rendszámú eleme, négy vegyértékelektronja van

    - Az állítás első része hamis, második része igaz

  - Mit jelent a HEPA szűrő, mi a szerepe a tisztatér működésében?

    - High Efficiency Particulate Air: a befúvott levegő utolsó, finomszűrő fokozataként használt szűrő

  - Leggyakrabban a félvezető technológiában az adalékolás

    - tipikusan III. és V. vegyértékű atomokkal történik

  - A tiszta levegő áramlása minden esetben fentről lefelé történik, a külvilág és a különböző tisztaságú térrészek között kis mértékű túlnyomás uralkodik

    - . A fenti állítás igaz

  - Milyen tisztatéri osztályok vannak? (Soroljon fel legalább három tisztatéri osztályt)

    - 10, 100, 100000

  - Mire használjuk a litográfiát?

    - Mindkettőre (Ábrakialakítási módszer, Fotoreziszt anyag felvitele és megmunkálása)

  - A szilícium egykristály előállítására felhasználható eljárás:

    - Mindkettő (Floating zone eljárás, Czochralski  növesztési eljárás)

- Labor

  - A pull-down network (PDN): v:csak n-csatornás tranzisztorokból áll.

  - Mit igaz a küszöb alatti tartományban működő MOS tranzisztorra? v:a gate feszültség és a drain áram között az összefüggés exponenciális

  - Milyen állapot NEM jöhet létre félvezetőben? v:telítődés

  - A CMOS komplex kapuáramkörök… v:n-csatornás és p-csatornás tranzisztorokból állnak.

  - A pull-up network (PUN) csak p-csatornás tranzisztorokból áll.

  - Milyen potenciára szabad kapcsolni az n-csatornás MOS tranzisztor bulk-ját? v:a tápfeszültség negatív (gnd) feszültségére

  - Miért kell erősen adalékolni a drain és source tartományokat? v:hogy a kontaktus ohmikus legyen

  - Mi a hatásos vezérlőfeszültség MOS tranzisztorok esetén? v: a gate feszültség küszöbfeszültség feletti része

  - Mi igaz a növekményes MOS tranzisztor transzfer karakterisztikájára telítéses tartományban? v: a gate feszültséggel a drain áram négyzetes összefüggésben áll a küszöbfeszültség feletti tartományon

  - Mi NEM igaz a növekményes MOS tranzisztor csatornájára? v: a kialakult inverziós csatorna vezetési típusa a bulk-kal megegyezik

- Labor

  - Az inverter terhelő kapacitásának növelése esetén v:nő az inverter késleltetése

  - Milyen feltétele van az oszcillációnak? v:amplitúdó és fázisfeltétel

  - Az oszcilláció kialakulásához v:a hurokerősítésnek legalább 0 dB-nek kell lennie

  - Mi történik a tranziens szimuláció során?v: a szimulátormotor (engine) adott időlépésenként meghatározza a hálózat minden pontjának feszültségét és áramát

  - A hőmérséklet növekedésével a MOS tranzisztorok árama v:nő a küszöbfeszültség csökkenésével, de csökken a töltéshordozók mozgékonyságának csökkenése miatt

  - Az oszcillátor kimenő frekvenciájának meghatározására milyen szimulációt érdemes futtatni? v:tranziens szimulációt

  - A ring-oszcillátor v:páratlan számú inverterből épül fel

  - A MOS tranzisztor áramának a hőmérsékletfüggése v: a küszöbfeszültség és a töltéshordozók mozgékonyságának hőmérsékletfüggéséből származik

  - Az CMOS inverter v: egy n-csatornás és egy p-csatornás tranzisztorból áll

  - A ring-oszcillátor kimenő frekvenciája: v:az inverterek késleltetésével fordítottan arányos

- Labor

  - A közös source-ú alapkapcsolás jellemzői

    - a nagy bemeneti impedancia, fázisfordító, nagy feszültségerősítés.

  - A közös source-ú nMOS-FET alapkapcsolás esetén

    - a source-t földpotenciálra kötjük, a gate a bemenet, a drain pedig a kimenet.

  - Nagy bemeneti impedanciával rendelkeznek

    - a földelt source és a földelt drain alapkapcsolások.

  - A földelt gate-ű nMOS-FET alapkapcsolás esetén

    - a gate-t földpotenciálra kötjük, a source a bemenet, a drain pedig a kimenet.

  - A földelt source-ú alapkapcsolás erősítése tovább növelhető, ha a rezisztív terhelés helyett

    - aktív terhelést (áramtükröt) alkalmazunk.

  - Földelt source-ú erősítő alapkapcsolás erősítését

    - a transzkonduktancia és a drain köri ellenállás szorzatával lehet meghatározni.

  - Földelt source-ú erősítő alapkapcsolás esetén

    - a telítéses (elzáródásos) tartományban kell üzemeltetni a tranzisztort.

  - A közös gate alapkapcsolás esetén

    - az erősítő közel 1x-es áramerősítésre képes, azonban jó teljesítményerősítő.

  - Közös drain alapkapcsolás esetén

    - az erősítő 1x-es feszültségerősítésre képes, tipikusan CMOS képszenzorok kiolvasó áramkörében alkalmazzuk.

  - A közös drain-ű alapkapcsolás jellemzői

    - a nagy bemeneti impedancia, nem fázisfordító, 1x-es feszültségerősítés.

- Labor

  - Mit nevezünk hőkapacitásnak? v:A hőtárolás jellemzésére használt fogalom, melyben egy test hőmérsékletének ΔT-vel való emeléséhez W hőenergia szükséges, akkor a hőkapacitás Cth=W/ΔT

  - Mit jellemez az Rthjc hőellenállás értéke? v: Az eszköz aktív (hőtermelő) zóna és az eszköztok közötti belső hőellenállás (tokkonstrukció)

  - Mi a hőkapacitás mértékegysége? v: W∙s/K

  - Mit nevezünk termikus időállandónak? v: A termikus időállandó mutatja meg azt az időt, ami eltelik addig, ameddig egy termikus egységugrás gerjesztés következtében az állandósult állapot 1/e részét éri el a vizsgált jel.

  - Mi a fajlagos hővezetési együttható mértékegysége? v: W/(m∙K)

  - Mekkora az Rthja  hőellenállás értéke DIL tokozás esetén, ha a tápfeszültség 3V, az átlagos tápáram felvétel 0,5A, melynek következtében 30°C hőmérsékletkülönbség jön létre a hőtermelő zóna és a tok széle között. v: 20 K/W

  - Mit nevezünk hővezetési ellenállásnak? v: Egy hővezető ”hasáb” két vége között ΔT=TH−TC hőmérsékletkülönbség van, és ennek hatására P hőteljesítmény áramlik át rajta. Ebben az esetben a hőellenállás Rth=ΔT/P

  - Modern processzoroknál hány domináns hőúttal kell számolni? v:2

  - Mi a hővezetési ellenállás mértékegysége? K/W

  - Egy modern asztali számítógépekben használt processzornak kb. hány kivezetése van? Több, mint ezer

- Labor

  - Mit csinál egy multiplexer? v:Több bemeneti jel közül kiválaszt egyet, amit kiad a kimeneten.

  - Jellemzően melyik absztrakciós szinten alkalmazzuk a HDL-eket? v:Kapu- és regiszter átviteli szint.

  - Hogyan definiálunk egy négybites buszt Verilogban? v:wire [3:0] LEDs;

  - Mire jó a szintézer szoftver? v:Egy formális nyelven leírt működést olyan építőelemekre tudja felbontani, melyeket egy programozható eszközben (FPGA) automatizáltan megvalósíthatók.

  - Milyen kulcsszóval lehet definiálni egy tervezési egységet Verilog nyelven? v:Module

  - Szintetizálható-e a testbench? v:Nem, ez csak a funkcionális és időzítési tesztelést segíti.

  - Mire való a hardver leíró nyelv? v:Digitális áramkörök működését lehet megfogalmazni egy formális leírással.

  - Mit jelent a setup és hold time? Mit definiálunk velük? v:Egy szinkron hálózatban a setup time az az idő, amennyivel az órajel felfutó éle előtt a mintavételezett adatnak már stabilnak kell lennie. A hold time az az idő, amennyivel az órajel felfutó éle után még stabilnak kell maradnia a mintavételezett jelnek.

  - A folytonos értékadás Verilogban a(z) ... kulcsszóval adható meg. v:assign

  - A Verilog tesztbench célja: v:a vizsgálandó Verilog modul példányosítása, és a szimulációhoz szükséges gerjesztések megadása.

  - Mire kell törekedni egy testbench írásakor? v:Arra, hogy a lehető legkimerítőbben leteszteljük az áramkör funkcionális működését.

  - Mi igaz a folytonos értékadásra? v:Egy jobb oldali értéket rendelünk hozzá az adott jelhez.

- Labor

- Vizsgában volt:

1.     A jelterjedési idő helyett CMOS inverterek jellemzésére a késleltetést használjuk.

2.     Fésűs mikrostruktúra előnye a síkkondenzátor kialakításához képest, hogy a felületegységre vetített kapacitás értéke nagyobb.

3.     Modern MOS-FET struktúrákban a gate dielektrikum magas dielektromos állandójú, hafnium tartalmú anyag.

4.     Átszúrás esetén a Gate alatt a Source-Bulk és Drain-Bulk átmenetek kiürített rétegei összeérnek, így közvetlen áramutat teremtve a Source és Drain között, ami a továbbiakban a gate source feszültséggel nem befolyásolható.

5.     Napelemek működése a fényelektromos hatáson alapul.

6.     A küszöbalatti áram nagysága exponenciálisan függ a Gate-Source feszültségtől.

7.     A rövid hullámhosszúságú fénysugárzás nagy energiájú, a(z) szelet felületének közelében abszorbeálódik.

8.	P adalékolású alaphordozón kialakított MOS kapacitás struktúra esetén negatív … (NEM JÓ: negatív Uds feszültséget)kell alkalmazni a Flat-Band állapot eléréséhez.

9.	A CDO-ban kialakított pórusos struktúra legnagyobb előnye, hogy csökkenteni lehet a késleltetést (alkalmazásával könnyebbek lesznek a rendszerchip eszközeink->rossz)

- Salicide technológia az önillesztés  és szilicid alapú kialakítást jelenti.

- Analóg áramkörök tervezésekor  a tranzisztorok geometriai  csatorna hosszúságát az MFS  többszörösére kell  választan